สำเนาเนาา

ประกาศเทศบาลตำบลหนองกราด

เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย

(หอกระจายข่าวแบบไร้สาย)  พร้อมติดตั้ง

...............................................

ด้วยเทศบาลตำบลหนองกราด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทระบบกระจายเสียงไร้สาย (หอกระจายข่าวแบบไร้สาย) พร้อมติดตั้ง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลตำบลหนองกราด  ณ  วันประกาศสอบราคาซื้อ  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาซื้อครั้งนี้

๓.   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗   โดยยื่นตามสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

- วันที่ ๒๖ พฤษภาคม  ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองกราด

- วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ให้ยื่นซองสอบราคา

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยถือเวลานาฬิกาห้องประชุมเป็นสำคัญ

กำหนดเปิดซองและตรวจสอบคุณสมบัติสิทธิเสนอราคาในวันที่ ๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗               ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

การซื้อเอกสารสอบราคา

๑. ผู้ซื้อเอกสารต้องแสดงเอกสารหลักฐาน  และสำเนาหลักฐานให้กับเทศบาล  เช่น                    ใบทะเบียนพาณิชย์  หนังสือบริคณห์สนธิ  หนังสือจดทะเบียนห้าง  ซึ่งผู้มีอาชีพโดยตรงต้องแสดงเอกสารหลักฐานในปีปัจจุบัน (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)

๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓. กรณีมอบอำนาจ  หนังสือมอบอำนาจ  ต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

/ผู้สนใจสามารถ......

-  ๒  -

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลหนองกราด  ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๙๗-๓๕๕๗ ต่อ ๑๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางกาญจนา  นันทพูนพิพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกราด

..............................ร่าง........../............/...........

..............................พิมพ์........./.........../...........

..............................ทาน........../.........../...........

.............................ตรวจ........./.........../...........

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย (หอกระจายข่าวแบบไร้สาย) พร้อมติดตั้ง

คุณลักษณะเฉพาะ

- ชุดแม่ข่ายควบคุมส่งกระจายเสียงไร้สายพร้อมอุปกรณ์ร่วม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  - ชุดควบคุมและส่งสัญญาณไร้สายระบบหน้าจอสัมผัส, รวมฟังก์ชั่น  		1 ชุด

การใช้งานหลายอย่างอยู่ในตัว (All in one), เช่น ชุดจ่ายไฟในตัว

ชุดส่งสัญญาณไร้สาย, ชุดเครื่องรับสัญญาณวิทยุ AM/FM, เครื่องตั้ง

เวลาดิจิตอล สัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์ เป็นต้น

1.2  จอมอนิเตอร์ LCD ไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว				   	1 จอ

1.3  เครื่องจ่ายไฟสำรอง (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 600 VA                 		1 เครื่อง

1.4  ไมโครโฟน พร้อมขาตั้งโต๊ะ                                                 		1 ชุด

1.5  ชุดลำโพงมอนิเตอร์                                                          		1 ชุด

1.6  แผงสายอากาศไดโพล พร้อมสายนำสัญญาณและขั้วต่อ                		1 ชุด

1.7  เสาเหล็กถักสามเหลี่ยม พร้อมอุปกรณ์สายล่อฟ้าและสายดิน          		1 ชุด

ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร

  - ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้					              	1  ชุด

- ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณไร้สาย  จำนวน  15 จุด   ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

  - ชุดรับและขยายสัญญาณระบบกระจายเสียงไร้สาย				15  ชุด

  - ปีกรับและสายนำสัญญาณ 						15  ชุด

  - ลำโพงฮอร์นปากกลมขนาดไม่น้อยกว่า 15” กำลังขับไม่น้อยกว่า 60W		60  ชุด    	                  (1 จุด มี 4 ชุด)

- เสาหอกระจายข่าวพร้อมสายดินความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร			2  ชุด

- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์					2  ชุด

- งานย้ายเสาหอกระจายข่าวเดิม พร้อมติดตั้ง					5  ชุด

คุณลักษณะการทำงานโดยทั่วไป

- เป็นระบบกระจายเสียงชนิดไร้สาย ส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 420.200 MHz ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุญาตให้ใช้

- สามารถส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณที่ตั้งห่างไกลออกไป ได้ระยะกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร

- สามารถรองรับการแบ่งกลุ่มในการรับสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า 200 กลุ่ม

- สามารถควบคุม ปิด-เปิด และเลือกชุดลูกข่ายการกระจายเสียงได้จากห้องควบคุมโดยตรง และสามารถควบคุมปรับแต่งความดัง-เบา ได้เป็นรายจุดชุดรับสัญญาณไร้สาย

- สามารถตั้งเวลาออกอากาศอัตโนมัติล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน

- สามารถรองรับการส่งสัญญาณเตือนภัย ไปยังเครื่องรับ โดยการสั่งงานจากห้องควบคุมและผ่านระบบโทรศัพท์ โดยมีระบบป้องกันรหัสผ่านเฉพาะบุคคล ( Password)ได้

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตให้ ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมฯ ที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. โดยต้องแนบเอกสารใบอนุญาตดังกล่าวมาด้วยในการเสนอราคา

-2-

- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้นำเข้าสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย ในกรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย  ต้องมีหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าสินค้า ให้จำหน่ายสินค้าแก่หน่วยงาน (ฉบับจริง) พร้อมหนังสือรับรองอะไหล่ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ฉบับจริง)  มาแสดงแนบพร้อมการเสนอราคาด้วย (สำหรับอุปกรณ์หลักชุดควบคุมและส่งสัญญาณไร้สาย , ชุดรับสัญญาณไร้สาย)

- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ให้ผลิต หรืออนุญาตให้นำเข้า โดยต้องมีเอกสารแสดงหมายเลขที่ได้รับอนุญาตของชุดควบคุมและส่งสัญญาณไร้สาย และชุดรับสัญญาณไร้สาย สำหรับเสนอให้เทศบาลฯ มาแสดงแนบพร้อมการเสนอราคาด้วย

คุณลักษณะเฉพาะทางด้านเทคนิค

- ชุดแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม

  - ชุดควบคุมและส่งสัญญาณไร้สาย

เป็นระบบที่ออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายฟังก์ชันอยู่ในเครื่องเดียวกัน (All In One) เพื่อ

ความสะดวก และประสิทธิภาพในการทำงาน จะต้องมีคุณสมบัติการทำงานได้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- ภาคส่งสัญญาณเสียงไร้สาย

- ภาคจ่ายไฟ

- ภาคควบคุมระบบการทำงาน

- ภาคเครื่องเล่น CD, USB, MP3

- ภาคเครื่องรวมสัญญาณเสียงดิจิตอล

- ภาคการสั่งงานทางโทรศัพท์

- ภาคการจัดรายการออกอากาศล่วงหน้า

- ภาคระบบสัญญาณเตือนภัยเอนกประสงค์

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

    - มีระบบเครื่องส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียงความถี่ 420.200MHz อยู่ในตัว สามารถปรับกำลังส่งได้ 1W-10W ผสมสัญญาณแบบ FM สมบูรณ์แบบเพื่อป้องกันการรบกวน และเพื่อคุณภาพของเสียงสัญญาณที่ดี โดยอยู่ในเงื่อนไขที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้ใช้

    - มีระบบแสดงผลด้วยจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องผ่านหน้าจอระบบสัมผัส (TOUCH SCREEN) แบบ MULTI FUNCTION พร้อมเมนูภาษาไทย

    - การเข้ารหัส แบบ DCS.PRO/DTMF½ และ MODULATION DEVIATION เท่ากับ±16KHz

    - สามารถควบคุมลูกข่าย ได้สูงสุด 256 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม สามารถรองรับ ลูกข่ายได้ 120 จุด โดยสามารถเปิด ปิด, เร่งเสียง เบาเสียง ได้โดยอิสระได้ทุกจุด

    - มีระบบควบคุมการตั้งเวลาล่วงหน้า เพื่อเปิด ปิด เครื่องอัตโนมัติ โปรแกรมได้ทั้ง 7 วัน (จันทร์-อาทิตย์) โดยอิสระไม่น้อยกว่า 35 โปรแกรม ควบคุมกสนแก้ไขโปรแกรมโดยใช้ PASS WORD (รหัสผ่านส่วนบุคคล) เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขโปรแกรม

    - มีระบบภาคจ่ายไฟอยู่ในตัว และมีช่องจ่ายไฟ 220 VAc สำหรับอุปกรณ์ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

-3-

    - มีระบบเครื่องรับสัญญาณจากสถานีวิทยุ FM ระบบดิจิตอลอยู่ภายในตัว

    - มีระบบเครื่องเล่นจากแผ่น CD, เครื่องเล่น MP3 อยู่ในตัว และสามารถรองรับไฟล์จาก USB THUMB DRIVE

    - มีระบบ (TELEPHONE HYBRID) รองรับการสั่งการทางโทรศัพท์ (PHONE IN) โดยมีการใช้รหัสผ่านเฉพาะบุคคลได้ (PASS WORD)

    - มีระบบส่งสัญญาณเตือนภัย (EMERGENCY ALARM SYSTEM)  ควบคุมการทำงานได้จากหน้าปัดเครื่องและจากระบบโทรศัพท์ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยใช้ รหัสพิเศษ ที่กำหนดให้ใช้เฉพาะบุคคล (PASS WORD)

    - มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาเข้าจากไมโครโฟน และจากสัญญาณเสียงอื่น ๆ รวมไม่น้อยกว่า 6 ช่อง

    - มีระบบปรับแต่งเสียงและผสมสัญญาณระบบดิจิตอล (DIGITAL MIXER) อยู่ภายในตัวโดยสามารถปรับแต่งเสียง GAIN, EQUALIZER, HI-MID-LO, BALANCE, DIGITAL FADER พร้อม VU METER

    - มีช่องต่อ USB รองรับการเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับ MOUSE และ KEYBOARD ได้

    - มีปุ่มควบคุมระดับความดังของเสียง Master และปุ่มควบคุมความดังแยกเฉพาะช่องสัญญาณไมโครโฟน, TUNER, CD, MP3, TELE PHONE, AUX เป็นอย่างน้อย

    - มีช่องสำหรับต่อหูฟังเพื่อฟังสัญญาณเสียงพร้อม Volume ควบคุมระดับเสียง

    - มีช่องสำหรับต่อสัญญาณเสียงขาออกสำหรับต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกพร้อม Volume ควบคุมระดับเสียง

    - สามารถใช้กับไฟฟ้า 220VAC 50Hz ได้

    - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CE หรือเทียบเท่า เป็นอย่างน้อย

    - ต้องมีเอกสารแสดงหมายเลขที่ได้รับอนุญาตผลิต หรือนำเข้าจาก กสทช. สำหรับเสนอเทศบาลฯ มาแสดงแนบพร้อมการเสนอราคาด้วย

  - จอมอนิเตอร์

    - จอชนิด LCD

    - ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว

    - สามารถใช้กับไฟฟ้า  220VAC ,50Hz

  - เครื่องจ่ายไฟสำรอง

    - ขนาดไม่น้อยกว่า 600VA

    - สามารถใช้กับไฟฟ้า 220VAC, 50Hz

  - ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ

    - ไมโครโฟนชนิดไดนามิกส์ หรือคอนเดนเซอร์

    - มีขาตั้งโต๊ะสามารถปรับโค้งงอได้

  - ลำโพงมอนิเตอร์

    - ลำโพงมอนิเตอร์สำหรับตรวจสอบการกระจายเสียง

    - กำลังขับไม่น้อยกว่า 4W

-4-

  - แผงสายอากาศพร้อมสายนำสัญญาณ

    - สายอากาศชนิด POLDED DIPOLE ขนาดไม่น้อยกว่า 4 STACK

    - สายนำสัญญาณชนิด  8DFB หรือดีกว่าความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร พร้อมขั้วต่อ

  - เสาวิทยุ

    - เสาเหล็กถักสามเหลี่ยม Self Support (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

    - ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร

    - ทาสีป้องกันสนิม โดยทาสีรองพื้น1 ชั้นและทาสีทับ

    - ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์สายล่อฟ้าและสายดิน

  - ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้

1.8.1    เป็นโต๊ะไม้ สำหรับตั้งอุปกรณ์และปฏิบัติงาน

    - เก้าอี้เป็นชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิงหลังและที่วางแขน

- ชุดลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบร่วม

  - ชุดรับสัญญาณไร้สาย

    - ทำงานที่ความถี่  420.200 MHz ในระบบ FM ถอดรหัสด้วยวิธี DCS.PRO DTMF1/2

    - ประกอบอยู่ในกล่องโลหะฉีดขึ้นรูปด้วยเทคนิค DIECASTING มียางโอริงป้องกันน้ำ และความชื้นได้เป็นอย่างดี (ตามมาตรฐาน IP57) แข็งแรงทนทาน ระบายความร้อนได้ดี ขนาดเล็ก ติดตั้งสะดวก

    - ภาคขยายเสียงเป็นระบบ DIGITAL CLASS D เพื่อประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุดขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 100 WRMS

    - ความไวของภาครับ (SENSITIVITY) น้อยกว่า -120 dbm และสัญญาณรับกวน (DESTORTION) น้อยกว่า 2%

    - สามารถาควบคุมปรับความดังของเสียงและเปลี่ยน กลุ่ม โซน ได้จากรีโมทคอนโทรล

    - สามารถเปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีไฟเลี้ยงเข้ามาภายหลังไฟดับและเครื่องส่งยังทำงานค้างอยู่ (จำสถานะดังเดิมได้แม้ไฟดับ)

    - สามารถใช้งานในที่ ๆ มีอุณหภูมิตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียสถึง 60 องศาเซลเซียสได้

    - มีชุดแปลงไฟและจ่ายไฟอยู่ในตัวสามารถรองรับได้ทั้ง 12 VDC หรือ ไฟฟ้า 220VAC พร้อมทั้งมีระบบสำหรับชาร์จไฟให้แบตเตอร์รี่ โดยอัตโนมัติ (ไม่รวมแบตเตอรี่) และมีช่องต่อไฟจากระบบแผงโซลาร์เซลล์ได้โดยตรง (ไม่รวมแผงโซลาร์เซลล์)

    - ต้องมีเอกสารแสดงหมายเลขที่ได้รับอนุญาตผลิต หรือนำเข้าจาก กสทช. สำหรับเสนอเทศบาลฯ มาแสดงพร้อมการเสนอราคา

  - แผงสายอากาศรับพร้อมสายนำสัญญาณ

    - ชนิด Yagi-Uda  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 Elements

    - สายนำสัญญาณชนิด  Coaxial Cable RG58 หรือดีกว่าพร้อมขั้วต่อ

  - ชุดลำโพงฮอร์น

    - โครงสร้างทำด้วยวัสดุเบา แข็งแรงสามารถทนแดดและฝนได้ดี

    - ปากฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

2.3.3    กำลังขับไม่น้อยกว่า  60  วัตต์

-5-

- เสาหอกระจายข่าว

  - เป็นแบบเสาเหล็กสามเหลี่ยมถัก ความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

  - ทาสีป้องกันสนิม โดยทาสีรองพื้น 1 ชั้นและทาสีทับอีก 1 ชั้นเป็นอย่างน้อย

- มิเตอร์ไฟฟ้า

  - ใช้กับไฟฟ้า 220VAc 50Hz

  - รองรับกระแสไฟได้ไม่น้อยกว่า 5 A

- งานย้ายเสาหอกระจายข่าว

5.1  ผู้รับจ้างจะต้องทำการย้ายตำแหน่งเสาหอกระจายข่าวเดิมไปติดตั้งในตำแหน่งใหม่ จำนวน 5 ชุด ตามที่เทศบาลกำหนด

.............................................................